第四章 旗號

所有的高階語言都可以使用if~else、for及while 執行決策及迴圈，但是組合語言為了強調執行效率，就得學習旗號暫存器。80x86的旗號暫存器如下圖，程式設計者必須根據這些旗號的變化，做為決策及迴圈的執行根據。

CF (Carry Flag)

CF是進位旗號，此旗號邏輯值為『是』時是CY(Carry Yes)；『否』時是NC(No Carry)，上圖即為NC。執行加法時，最高位元若產生進位，則設定CF為CY，否則設定為NC。例如，

MOV AL,22          MOV AL,22

ADD AL,33          ADD AL,FE

AL=  55  		    AL=  20

CF=  NC           CF=  CY

其次，執行減法時，最高位元若產生借位，則CF設為CY，否則設定為NC。例如，

MOV AL,3           MOV AL,4

SUB AL,4			  SUB AL,3

AL=  FF  			 AL=  1

CF=  CY  			 CF=  NC

PF(Parity Flag)

PF稱為同位旗號(Parity Flag)。當執行算術或邏輯運算，所得結果有偶數個1時，則PF=PE (Even,偶數)，否則PF=PO（Odd,奇數）。例如 ，

MOV AL,3           	 MOV AL,3

ADD AL,2              AND AL,2

AL=  5 (00000101)       AL=  2  (00000010)

PF=  PE       		  PF=  PO

AF (Auxiliary Carry Flag)

AF稱為輔助進位旗號(Auxiliary Carry Flag)。當執行加法運算，由位元3至位元4產生進位；或執行減法運算，於位元4產生借位，則AF=AC（Auxiliary Carry），否則AF=NA(No Auxiliary)。例如，

MOV AL,08   (0000 1000）

ADD AL,08   (0000 1000）

AL=10

AF=AC

例如，

MOV AL,03    (0000 0011)

ADD AL,07     (0000 0111)

AL=  0A    (0000 1010)

AF=  NA

例如，

MOV AL,24       (00100100)

SUB AL,23        (00100011)

則

AL=  01

AF=  NA

例如，

MOV AL,23      (00100011)

SUB AL,24       (00100100,本例必須至位元4借位)

則

AL=FF  AF= AC

ZF(Zero Flag)

ZF稱為零值旗號。當執行算術或邏輯運算，其結果為0，則ZF=ZR(ZeRo)，否則NZ(No Zero)。例如，

MOV AL,FF    MOV AL,FF    MOV AL,01

ADD AL,01     AND AL,0     OR AL,10

AL=  00       AL=  00      AL=  11

ZF=  ZR       ZF=  ZR      ZF=  NZ

SF(Sign Flag)

SF稱為符號旗標。當運算結果最高位元為1時，SF=NG(NeGative，負數)；否則SF=PL(Plus，正數)。例如，

MOV AL,60     MOV AL,60    MOV AL,60

ADD AL,60      OR AL,90      OR AL,60

AL=  C0         AL=  F0      AL=  60

SF=  NG    SF=  NG       SP=  PL

OF(Overflow Flag)

OF稱為溢位旗號。有號數的算術運算，其結果超過暫存器可以表達的範圍（+127～ -128），稱為溢位，此時PF=OV，否則NV。

例如，

MOV AL,50     (01010000)

ADD AL,56     (01010110)

AL=__A6___    (10100110)

PF=   OV  (兩個正數相加，卻變成負數，稱為溢位)

又例如，

MOV AL,80  ；-128

ADD AL,81  ;-127

AL=__01___

PF=   OV  (兩個負數相加，卻變成正數，稱為溢位)

TF (Trap Flag)

TF稱為陷阱旗號。當設定TF=1時，CPU每執行一道指令就會自動產生1號中斷，若TF=0時則不會。例如，在程式開發中的除錯(debug)，我們可以將此旗號設定為1，則程式每執行一道指令就跳到1號中斷服務程式，而1號中斷服務程式可以顯示CPU及記憶體的內容，用以找出錯誤的執行過程，這種除錯方式稱為單步(single step)執行。

IF (Interrupt Flag)

IF稱為中斷旗號。當設定IF=1(EI，Enable Interrupt)時，CPU可接受外來的中斷訊號，若IF=0(DI,Disable Interrupt)時則不接受中斷要求。程式進行中常有一些不便受打擾的過程，進入此工作之前可先將IF清除為0，當工作結束時再將IF設定為1允許中斷發生。

DF (Direction Flag)

DF稱為方向旗號。當設定DF=1(DN，Down)時，CPU的字串處理指令會從高位址往低位址處理(減量處理)，若DF=0(UP)時則使用增量處理。通常應用於字串的搬移、比較、搜尋之處理方向，請看第十四章。

茲將以上旗號歸納如下：

| 旗號名稱 | 設定（1） | 清除（0） |
| --- | --- | --- |
| OF，溢位旗號（是/否） | OV | NV |
| DF，方向旗號（減/加） | DN | UP |
| IF，中斷旗號（有效/無效） | EI | DI |
| SF，正負號（負/正） | NG | PL |
| ZF，零值旗號（是/否） | ZR | NZ |
| AF，輔助進位（是/否） | AC | NA |
| PF，同位測試（偶/奇） | PE | PO |
| CF，進位（是/否） | CY | NC |

其中，陷阱旗號在Debug無法顯示，所以不列出。下圖是鍵入rf的結果。

上圖溢位旗號(OF)為”OV”，若欲修改為”NV”，則只要於上圖鍵入”NV”即可。

旗號控制指令

旗號除了使用以上算數邏輯運算指令改變其值，亦可使用指令直接設定其值，下表是80x86的旗號控制指令：

| 指令名稱 | 功能 | 簡易表示法 | 旗號顯示 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLC | Clear Carry Flag | CF=0 | NC |
| STC | Set Carry Flag | CF=1 | CY |
| CMC | Complement Carry Flag | CF=not CF |  |
| CLD | Clear Direction Flag | DF=0 | UP |
| STD | Set Direction Flag | DF=1 | DN |
| CLI | Clear Interrupt Enable Flag | IF=0 | DI |
| STI | Set Interrupt Enable Flag | IF=1 | EI |

例如，執行

CLC

則觀察CF旗號，此旗號顯示NC。

[自我練習]

1、請於Debug執行以下程式，並觀察指定旗號的結果。

CLC			CF=_____

STC			CF=_____

CMC			CF=_____

CLD			DF=_____

STD			DF=_____

CLI			IF=______

STI			IF=______

習題

一、填充題

1、如下圖，請寫出各旗號暫存器的值。

| 暫存器 | 中文名稱 | 值 |
| --- | --- | --- |
| OF |  |  |
| DF |  |  |
| IF |  |  |
| SF |  |  |
| ZF |  |  |
| AF |  |  |
| PF |  |  |
| CF |  |  |

2、請於Debug鍵入以下程式、單步執行程式，並觀察各暫存器的變化。

(1)

MOV AL,6

ADD AL,5

AL=_______

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____, PF=______CF=____

(2)

MOV AL,6

SUB AL,6

AL=_______

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____, PF=______CF=____

(3)

MOV AL,4

SUB AL,5

AL=_______

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(4)

MOV AL,A1

ADD AL,A3

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(5)

MOV AL,3

NOT AL

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(6)

MOV AL,FF

INC AL

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(7)

MOV AL,00

DEC AL

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(8)

MOV AL,34

AND AL,0F

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(9)

MOV AL,45

OR AL,0F

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

(10)

MOV AL,80

DEC AL

AL=________

OF=_______,SF=______ZF=_____,AF=_____,PF=______CF=____

[自我練習解答]

1、請於Debug執行以下程式，並觀察指定旗號的結果。

CLC			CF=_____NC

STC			CF=_____CY

CMC			CF=_____NC

CLD			DF=_____UP

STD			DF=_____DN

CLI			IF=______DI

STI			IF=______EI