- 第六章　 資料轉移指令

資料轉移是CPU最基本的功能，無論是記憶體至暫存器、暫存器至記憶體、暫存器至暫存器，都需要資料轉移指令，常見的資料轉移指令是MOV、XCHG、PUSH、POP、LEA、XLAT、XLATB、IN及OUT，分別說明如下：

MOV

此指令擁有最多的定址方式，使用時必須瞭解目的和來源運算元不可同時為段暫存器的限制，例如，

MOV DS，ES

將造成錯誤。其次，還必須留意目的和來源的儲存位元數必須相同，也就是兩者同為8位元、16位元、或32位元才可以轉移資料。例如，

MOV AH，BL

但是，

MOV AL，BX

將會錯誤。以下是其語法及實例如下：

| No. | 語法 | 實例 |
| --- | --- | --- |
| 1. | MOV 暫存器，暫存器 | MOV DX,AX |
| 2. | MOV 記憶體，暫存器 | MOV [300],AL |
| 3. | MOV 暫存器，記憶體 | MOV AH,[400] |
| 4. | MOV 暫存器，立即值 | MOV AX,1234 MOV BL,12 |
| 5. | MOV 段暫存器，暫存器 | MOV DS,AX |
| 6. | MOV 段暫存器，記憶體 | MOV ES,[300] |
| 7. | MOV 暫存器，段暫存器 | MOV AX,DS |
| 8. | MOV 記憶體，段暫存器 | MOV [300],DS |

[自我練習]

1、請將一立即值55放至記憶體位址300。

2、請將300、301、302的內容搬至400、401、402。

3、請寫一程式，可以將400,401的內容交換。

3、請寫一程式，可以將AH,AL的內容交換。

XCHG

XCHG的語法如下：

XCHG 目的，來源

此指令很像高階語言中的SWAP指令，可將來源運算元與目的運算元的內容交換(對調)，其中目的運算元或來源運算元都必須是暫存器或記憶體。其格式如下：

XCHG 暫存器，暫存器

XCHG 暫存器，記憶體

例如，

XCHG AH,AL

XCHG AH,[300]

但是，絕不能將兩個記憶體的內容對調。例如，

XCHG [300],[301]

將會造成語法錯誤。

[自我練習]

3、請將位址300與301的內容交換。

4、請將AX，BX的內容交換。

LEA

LEA的格式如下：

LEA  暫存器，記憶體

前面使用

MOV 暫存器，記憶體

是將記憶體的內容搬移至暫存器中，但

LEA 暫存器，記憶體

指令可將記憶體所在的偏移位址存入暫存器中。例如，

-d300

-00 01 02 03 04

MOV AX,[300]    AX=0100

LEA AX,[300]      AX=0300

PUSH

PUSH的格式如下：

PUSH 來源

PUSH指令是一個特殊的資料轉移指令，它的資料來源可以是暫存器或記憶體，但目的卻一定是堆疊段的記憶區，而且儲存資料的位址必須遵循堆疊指示器(stack pointer，SP)的指示。例如，請於Debug輸入以下程式，並觀察SP暫存器的變化。其次，SP的值並非固定，電腦只是依當時的狀態顯示，所以每人的答案將會不同。

-d300

-00 01 02 03 04

MOV AX,1234   SP=_______   ；每次執行的值將會不同

PUSH AX       SP=_______

PUSH [300]    SP=________

至於如何取回資料，就必須以下面的POP指令來完成。

POP

POP語法如下：

POP 目的

POP通常是與PUSH成對使用的指令，因為每PUSH一筆資料就必須使用一個POP取回這筆資料，所以它的來源必然是堆疊段的記憶區，而目的可以是暫存器或記憶體。其次，如果在程式中連續以PUSH將若干個暫存器或記憶體內容存放於堆疊區，以POP取回時必須遵循先進後出(first-in-last-out，FILO)的原則才可以還原。例如，請於Debug輸入以下程式，並觀察SP暫存器的變化。

MOV AX,1234

MOV BX,5678		SP=_____ ；每次執行的值將會不同

PUSH AX			SP=_____

PUSH BX			SP=_____

PUSH BX			SP=_____

POP CX  			CX=______,SP=_______

POP [300]			[300]=_____,[301]=______,SP=______

POP [BX]   		BX=_______,SP=_______,[5678]=_____,[5679]=_____

其次，PUSH 與POP每次都是16位元，而不能8位元。例如，

PUSH AH

將會出現語法錯誤的訊息。
[自我練習]

4、  請寫一小段程式將ax、bx、cx存入堆疊，並取回。

XLAT與XLATB

XLAT與XLATB是同一個指令，原文意思是translate by table look up，也就是藉由查表取得資料。它的來源運算元固定為DS:BX+AL，而目的運算元固定為AL，故撰寫指令敘述時不需要寫出目的運算元。例如，

-d300

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

MOV BX,300

MOV AL,6

XLAT

則AL=____36___

XLAT / XLATB指令動作說明

[自我練習]

[自我練習]

10、請寫一程式，可以求得任意0至8整數的平方。(提示：建立以下的表格，以供查表)

| 數 | 平方值（10進位） | 平方值（16進位） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | 9 |
| 4 | 16 | 10 |
| 5 | 25 | 19 |
| 6 | 36 | 24 |
| 7 | 49 | 31 |
| 8 | 64 | 40 |

IN

IN 的格式如下：

IN 暫存器，輸入埠位址

由於80X86CPU採用獨立式I/O定址法，所以必需有I/O埠的輸出及輸入指令，IN指令就是用在於讀取輸入埠資料的指令，若資料為位元組就以AL做為目的運算元，若資料為字組就以AX做為目的運算元。輸入埠可用立即值的範圍在00h~FFh之間，而IBM PC I/O埠的位址在00h~3FF之間，所以大於FFh時就必須將輸入埠的位址指定給DX暫存器，再以

IN 暫存器,DX

取得輸入埠的資料。

OUT

OUT 的語法如下：

OUT 輸出埠位址，暫存器

OUT指令可將暫存器(AL或AX)的內容輸出至輸出埠位址，功能與IN指令相反但用法是一樣的。

習題

一、是非題

| 題號 | 答案 | 題目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MOV AL,300 | 立即值太大 |
| 2 |  | MOV [300],01 |  |
| 3 |  | MOV AX,BL |  |
| 4 |  | PUSH AX |  |
| 5 |  | PUSH 1234 |  |
| 6 |  | PUSH [03] |  |
| 7 |  | PUSH 03 |  |
| 8 |  | POP 1234 |  |
| 9 |  | POP [1234] |  |
| 10 |  | XLAT AL |  |

二、程式設計

1、請設計一程式，可將位址300搬往301,301搬往302,302搬往300。

2、請設計一程式，可將位址300～305的內容放入堆疊。